УТВЕРЖДАЮ

______________________

«______» ______________ 2024 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставку сервера и шкафа серверного с наполнениями  для АО «Энергосервис Волги»

| План закупки | Внеплановая закупка 2024 |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Амортизация |
| Сумма с НДС / без НДС в рублях | 4 386 900,00 / 3 655 750,00 |
| Закупка осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Место поставки оборудования | 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.17/39, стр.1, помещение 4 |

| № | Наименование продукции и технические характеристики | Ед. изм. | ОКПД2 | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СЕРВЕР ГРАВИТОН C2122И (или аналог) cо следующими характеристиками : | Шт |  | 1 |
|  | Тип сервера: Стоечный |  |  |  |
|  | Тип корпуса: Rack |  |  |  |
|  | Количество занимаемых юнитов в стойке: не более 2 |  |  |  |
|  | Направляющие для установки в шкаф телекоммуникационный: наличие |  |  |  |
|  | Количество установленных процессоров: не менее 2 шт |  |  |  |
|  | Поддерживаемая архитектура набора команд процессора: х86-64 |  |  |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора: не менее 16 шт |  |  |  |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора: не менее 32 шт |  |  |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты): не менее 2 Гигагерц |  |  |  |
|  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора: не менее 22 Мегабайт |  |  |  |
|  | Аппаратная поддержка виртуализации: наличие |  |  |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти: не менее 16 шт |  |  |  |
|  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти: не менее 32 Гигабайт |  |  |  |
|  | Суммарный объем установленной оперативной памяти: не менее 256 Гигабайт |  |  |  |
|  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти: наличие |  |  |  |
|  | Максимальное количество накопителей в корпусе: не менее 16 шт |  |  |  |
|  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели: не менее 12 шт |  |  |  |
|  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели: не менее 2 шт |  |  |  |
|  | Интегрированный видеоадаптер: наличие |  |  |  |
|  | Адаптер RS-232: наличие |  |  |  |
|  | Тип среды передачи для HBA порта: Медь-твинаксиал |  |  |  |
|  | Количество установленных HBA портов: не менее 2шт |  |  |  |
|  | Скорость HBA порта: не менее 12 Гигабит в секунду |  |  |  |
|  | Установленный адаптер HBA: SAS |  |  |  |
|  | Интерфейс поддерживаемых накопителей: SATA, SAS, NVMe, PCIe, M.2, U.2, MicroCD, USB |  |  |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1): не менее 2 шт |  |  |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены: не менее 2 шт |  |  |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1): SATA |  |  |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 1): SSD |  |  |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1): не мене 480 Гигабайт |  |  |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 2) с поддержкой горячей замены: не менее 12 шт |  |  |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 2): SATA |  |  |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 2): HDD |  |  |  |
|  | Скорость вращения дисков в накопителе HDD или SSHD (тип 2): не менее 7200 оборотов в минуту |  |  |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 2): не менее 6000 Гигабайт |  |  |  |
|  | Размещение USB портов: на передней и задней панелях |  |  |  |
|  | Размещения RS-232: на задней панели |  |  |  |
|  | Количество USB 3.x портов: не менее 6 шт |  |  |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16: не менее 5 шт |  |  |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe : не менее 1 шт |  |  |  |
|  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены: не менее 2 шт |  |  |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания: N+1 |  |  |  |
|  | Номинальная мощность одного блока питания: не менее 800 Ватт |  |  |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) Ethernet |  |  |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 1): не менее 4 шт |  |  |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1): не менее 1 Гигабит в секунду |  |  |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1): Медь-витая пара |  |  |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2): Ethernet |  |  |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2): не менее 10 Гигабит в секунду |  |  |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 2): не менее 2 шт |  |  |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2): Оптический трансивер |  |  |  |
|  | Максимально возможное количество плат ускорителей или сопроцессоров для установки: не менее 5 шт |  |  |  |
|  | Сервисные или вспомогательные разъемы подключения: VGA, последовательный порт (COM), сигнально совместимый с RS-232 |  |  |  |
|  | Последовательный порт (COM), сигнально совместимый с RS-232 |  |  |  |
|  | Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления: - Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств - Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте - Обеспечение перенаправления графической консоли по сети - Поддержка веб-интерфейса - Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO) |  |  |  |
|  | Выделенный порт удалённого управления сервером: наличие |  |  |  |
|  | Cистема удаленного управления сервером: наличие |  |  |  |
| 2 | Шкаф серверный (или аналог) со следующими характеристиками: | Шт |  | 1 |
|  | Тип шкафа: напольный |  |  |  |
|  | Высота шкафа: не менее 48 юнитов |  |  |  |
|  | Габаритные размеры: не менее 2315х800х1000 мм (ВхШхГ) |  |  |  |
|  | Двери: двойные распашные, перфорированные |  |  |  |
|  | Боковые панели: сплошные съемные |  |  |  |
|  | Цвет: черный |  |  |  |
|  | Вентиляторный модуль: не менее 2 шт. |  |  |  |
|  | Количество вентиляторов в модуле: не менее 2 шт. |  |  |  |
|  | Уровень шума: не более 86 Дб |  |  |  |
|  | Воздушный поток: не менее 300 кб.м./час |  |  |  |
|  | Лампа освещения светодиодная 5Вт, 19", 1U: не менее 1 шт. |  |  |  |
|  | Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 5e: не менее 3 шт. |  |  |  |
|  | Органайзер металлический 19" полукольцо, глубина 60 мм: не менее 8 шт. |  |  |  |
|  | Блок силовых розеток горизонтальный 19", 8 позиций 10А: не менее 4 штук |  |  |  |

| Требования к продукции: - Продукция (оборудование) должна быть новой, ранее не использованной, не восстановленной и не собранной из восстановленных компонентов, выпускаться серийно. - Упаковка продукции должна быть фирменной и не иметь видимых повреждений. - Поставщик должен представить документы о сертификации оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов или деклараций соответствия требованиям нормативных документов на поставляемое оборудование, разрешающих использование поставляемого оборудования на территории Российской Федерации). Для типов оборудования, не подлежащих обязательной сертификации и/или декларированию и/или санитарно-эпидемиологической экспертизе Поставщик должен представить отказные письма. - Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом на оборудование на русском языке и/или инструкцией пользователя (руководством по эксплуатации) оборудования на русском языке. - Каждая единица оборудования должна сопровождаться оформленным гарантийным талоном или аналогичным документом с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного периода. - Качество поставляемыго оборудования должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве персональных компьютеров, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001:2008 и/или ГОСТ РФ. - Предложение участника должно включать полный ассортимент поставляемой продукции. - Цена продукции должна включать транспортные расходы, упаковку, все налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком. - В случае предоставления эквивалента необходимо представить его полные технические характеристики. - Представленный эквивалент не должен ухудшать технические характеристики продукции. - Поставляемый сервер должен быть зарегистрирован в реестре российской промышленной продукции (https://gisp.gov.ru). - Поставляемый Товар должен включать в себя встроенное ПО BIOS/UEFI, зарегистрированное в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (https://reestr.digital.gov.ru). Поставщик обязан предоставить номер регистрации системного ПО в данном реестре. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрение аналогов: Да. Оборудование должно совпадать по характеристикам, не уступающим заявленным требованиям Технического задания. |  |  |
| Гарантийный срок: Участник должен в обязательном порядке отразить в своем предложении конкретные сроки и объем гарантийного обслуживания оборудования. Продолжительность гарантийного обслуживания не менее 36 месяцев с момента передачи оборудования грузополучателю. Гарантия распространяется на всю продукцию. Поставщик должен определить номера контактных телефонов, по которым Заказчик сможет проинформировать Поставщика о дефектах поставляемого оборудования. Сервисный центр, осуществляющий ремонт и техническое обслуживание оборудования, должен быть авторизован производителем оборудования. Во время гарантийного периода Поставщик должен обеспечить устранение Сервисным центром всех обнаруженных неисправностей в течение 20-и рабочих дней после получения извещения о неисправности. В случае превышения срока ремонта Сервисным центром, Поставщик производит замену оборудования на новое с эквивалентными характеристиками в течение одного рабочего дня, следующего за днем просрочки исполнения обязательств. Транспортировка вышедшего из строя оборудования до сервисного центра осуществляется силами Поставщика и за его счет. |  |  |
| Срок поставки продукции: в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора |  |  |
| Грузополучатели: АО «Энергосервис Волги»: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.17/39, стр.1, помещение 4 |  |  |
| Предлагаемые критерии оценки |  |  |
| 1 | Наименьшая суммарная стоимость единиц товара в рублях с НДС | 1 (100 %) |

Начальник производственно-технического отдела	     ___________________ К.Э. Дмитриев