УТВЕРЖДАЮ

______________________

«______» ______________ 2024 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку коммутатора для АО «Энергосервис Волги»

| План закупки | Внеплановая закупка 2024 |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Амортизация |
| Сумма с НДС / без НДС в рублях | 3 209 856,00 / 2 674 880,00 |
| Закупка осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Место поставки оборудования | 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.17/39, стр.1, помещение 4 |

| № | Наименование продукции и технические характеристики | Ед. изм. | ОКПД2 | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управляемый стекируемый коммутатор уровня L3 Qtech QSW-4700-52TX-POE (или эквивалент) со следующими характеристиками: Тип коммутатора: управляемый Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице: Совмещенный Тип охлаждения: Активное Тип передачи данных: Ethernet; Тип по назначению: Enterprise; Telecom Тип размещений: Телекоммуникационная стойка 19 Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный: не более 1 юнита Тип электропитания: AC/DC Уровень применения: Доступ Уровень управляемого коммутатора: 3 Тип LAN-порта: Медный; Оптический Блок питания: Встроенный Схема резервирования блоков электропитания N+1: наличие Суммарная мощность PoE: не менее 750 и не более 1500; Количество предустановленных блоков питания QSW-M-4700-POE-AC: не менее 2 шт Количество предустановленных SFP+ модулей Qtech QSC-SFP+20G10E-1310: не менее 4 шт. Количество активных кабельных сборок SFP+ Qtech QSC-SFP+-CAB-A1 в комплекте поставки: не менее 4 шт. Поддержка горячей замены блоков питания: наличие Версии поддерживаемых IGMP Snooping: 1; 2; Версии поддерживаемых MLD Snooping: 1; 2; Внешний интерфейс управления: RJ-45 Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов: наличие Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов: наличие Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU): наличие Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером: наличие Возможность работы в качестве DHCP relay агента: наличие Возможность работы в качестве DHCP-клиента: наличие Возможность работы в качестве DHCP-сервера: наличие Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client): наличие Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy): наличие Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client): наличие Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server): наличие Возможность стекирования: наличие Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту: наличие Возможность управления устройством по протоколу HTTPS: наличие Возможность управления устройством по протоколу HTTP: наличие Возможность управления устройством по протоколу SSHv1: наличие Возможность управления устройством по протоколу SSHv2: наличие Возможность управления устройством по протоколу Telnet: наличие Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов): наличие Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей: наличие Диагностика оптического трансивера: наличие Загрузка и выгрузка конфигурации и программного обеспечения по TFTP: наличие Интерфейс LAN-порта: RJ45; SFP; SFP+ Интерфейс внешних носителей информации: USB; Интерфейс сетевых модулей: SFP+; SFP; RJ45; Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации: наличие Категория климатического исполнения: 4, 4.1, 4.2 Климатическое исполнение: УХЛ, Т, ТС Количество 802.1ad правил: не менее 0.8 и не более 1.2 Количество ACL (списков/записей): не менее 1000 и не более 5000 Количество ARP записей: не менее 2 и не более 6 Количество ECMP-групп: не менее 16 и не более 32 Количество L2 Multicast-групп: не менее 2.2 и не более 3.2 Количество L3 интерфейсов: не менее 512 и не более 1024 Количество LAG групп: не менее 64 и не более 128 Количество LAN портов : не менее 48 Количество Loopback-интерфейсов: не менее 256 и не более 512 Количество записей IPv4: не менее 4 и не более 8 Количество записей IPv6: не менее 4 и не более 8 Количество записей MAC: не менее 32 Количество записей таблицы Vlan: не менее 4 и не более 8 Количество изделий в стеке: не менее 4 Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева: не менее 32 и не более 64 Количество очередей (выходных на порт): не более 8 Количество поддерживаемых MAC-адресов: не менее 20000 Количество поддерживаемых VRF: не менее 100 и не более 500 Количество поддерживаемых маршруторов: не менее 24 Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк: не менее 4 Количество портов 10G SFP+: не менее 4 Количество портов 1G 8P8C: не менее 48 Количество портов 1G SFP: не менее 4 Количество портов c поддержкой 802.3af (802.3at Type 1 - PoE) : не менее 48 Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C): не менее 48 Количество портов PoE: не менее 48 Количество портов PoE+: не менее 48 Количество портов в одном LAG: не менее 4 и не более 8 Количество портов с поддержкой 802.3at Type 2 (PoE+): не менее 48 Конфигурация коммутатора: Смешанный Критерии фильтрации: ACLCoS, Ethertype, IPv4, DSCP, IPv4 Preference, IPv4 ToS, IPv4 custom field, IPv4 destination address, IPv4 protocol numbers, IPv4 source address, IPv6 destination address, IPv6 source address, MAC destination address , MAC source address, Port, TCP/UDP destination port, TCP/UDP flags, TCP/UDP source port, Time-base, Vlan ID Максимальная потребляемая мощность: не более 2000 Вт Максимальный размер JumboFrame: не менее 9000 и не более 9216 Материал корпуса: Металл Наличие встроенного датчика отказа блоков питания: наличие Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения: наличие Наличие встроенного температурного датчика: наличие Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet: наличие Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection): наличие Наличие защиты от DoS-атак: наличие Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection): наличие Наличие интерфейсов управления: WEB; CLI; Наличие механизма IGMP snooping: наличие Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit): наличие Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах: наличие Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing/multihoming): наличие Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов: наличие Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов: наличие Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов: наличие Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless): наличие Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful): наличие Наличие портов SFP: наличие Наличие портов USB: наличие Наличие связи IP-MAC-Port: наличие Наличие сменных блоков питания: наличие Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP): наличие Наличие функции Local Proxy ARP: наличие Наличие функции Proxy ARP: наличие Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP: наличие Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP-spoofing): наличие Объем оперативной памяти: не менее 1024 Объем постоянного запоминающего устройства: не менее 2048 Объем ТCAM (на вход): не менее 2000 и не более 4000 Объем ТCAM (на выход): не менее 1000 и не более 1500; Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов: Ethernet 10 Гбит/с; Ethernet 1 Гбит/с; Ethernet 100 Мбит/с; Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet: Ethernet 10 Гбит/с; Ethernet 1 Гбит/с; Ethernet 100 Мбит/с; Поддерживаемые типы очередей: FIFO, PQ, CBQ, WRED Поддержка Dynamic ARP Inspection: наличие Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames): наличие Поддержка IP Source Guard: наличие Поддержка IPv6: наличие Поддержка multicast-маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast): наличие Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol): наличие Поддержка Radius EAP (RFC 3579): наличие Поддержка sFlow: наличие Поддержка автосогласования (autonegotiation): наличие Поддержка агрегирования каналов (без протокола): наличие Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing): наличие Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection): наличие Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin): наличие Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing): наличие Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection): наличие Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin): наличие Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP: наличие Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP: наличие Поддержка безопасности протоколов связующего дерева: BPDU Filtering, Loopback Detection, STP BPDU Guard, STP Root Guard , Spanning Tree Fast Link option Поддержка виртуальных таблиц коммутации и маршрутизации (Virtual Routing and Forwarding): наличие Поддержка возможности объединения в стэк: наличие Поддержка возможности электропитания через Ethernet (PoE): наличие Поддержка временных списков контроля доступа: наличие Поддержка выделенных VLAN: Voice VLAN, Private VLAN, Guest VLAN Поддержка горячей замены блоков питания: наличие Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control): наличие Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL: наличие Поддержка доступа к консоли по SSH: наличие Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти: наличие Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти: наличие Поддержка защиты доступа к сети по стан: наличиерту (802.1x): наличие Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств: наличие Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства: наличие Поддержка зеркалирования трафика: sFlow; RSPAN; SPAN Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на у: наличиеленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств): наличие Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing; PBR): наличие Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting): наличие Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стан: наличиерт IEEE 802.1p): наличие Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ): наличие Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS): наличие Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing): наличие Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping): наличие Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP): наличие Поддержка отправки системных событий (логов) на у: наличиеленное хранилище (например, syslog-сервер): наличие Поддержка приема и пере: наличиечи и тегированного и нетегированного трафика одновременно: наличие Поддержка протокола BFD: Программный; Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol): наличие Поддержка протокола RADIUS для AAA: наличие Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1): наличие Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2): наличие Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3): наличие Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol): наличие Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol): наличие Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support): наличие Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System): наличие Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support): наличие Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2): наличие Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3): наличие Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation): наличие Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1): наличие Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2): наличие Поддержка протоколов ААА: 802.1x, Local, Radius, Tacacs+ Поддержка протоколов агрегирования: LACP; Static Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности: ERPS; Поддержка протоколов динамической конфигурации: 802.1x, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 client, DHCPv6 server, Static Поддержка протоколов динамической маршрутизации мультикаста: IGMP Proxy; PIM SM Поддержка протоколов и средств управления: FTP, RMON, SNMP, SSH Поддержка протоколов синхронизации: SNTP client; NTP client Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP: наличие Поддержка скриптового программирования на языке Python: наличие Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов: 4; 3; 2; Поддержка стандарта 802.3az: наличие Поддержка стандарта Double (VLAN): наличие Поддержка стандарта Ethernet Ring Protection Switching: наличие Поддержка стандарта GVRP: наличие Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ): наличие Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN): наличие Поддержка стан: наличиерта IGMP Snooping Fast Leave: наличие Поддержка стандарта Multicast VLAN registration: наличие Поддержка стандарта Multiple Spanning Tree Protocol IEE 802.1s: наличие Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w: наличие Поддержка стандарта Selective Double (VLAN): наличие Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d: наличие Поддержка стандарта STP Loopback Detection: наличие Поддержка статической маршрутизации IPv4: наличие Поддержка статической маршрутизации IPv6: наличие Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover): наличие Поддержка технологии PoE: наличие Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security: наличие Производительность (Full Duplex): не менее 128 Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mbps: не менее 64 Размер пакетного буфера: не менее 1 Тип организации списков контроля доступа: DSCP, EtherType, IP-протокол, VLAN ID, Номер порта TCP/UDP, Порт коммутатора, Приоритет IEEE 802.1p Функции L2 MulticastGMRP, IGMP Snooping Fast Leave, IGMP Snooping v1,2 IGMP и MLD Snooping Querier, MLD Snooping v1,2, MVR Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления: наличие QoS классификация трафика на основании ACL: наличие | шт |  | 3 |

| Требования к продукции: - Продукция (оборудование) должна быть новой, ранее не использованной, не восстановленной и не собранной из восстановленных компонентов, выпускаться серийно. - Упаковка продукции должна быть фирменной и не иметь видимых повреждений. - Поставщик должен представить документы о сертификации оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов или деклараций соответствия требованиям нормативных документов на поставляемое оборудование, разрешающих использование поставляемого оборудования на территории Российской Федерации). Для типов оборудования, не подлежащих обязательной сертификации и/или декларированию и/или санитарно-эпидемиологической экспертизе Поставщик должен представить отказные письма. - Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом на оборудование на русском языке и/или инструкцией пользователя (руководством по эксплуатации) оборудования на русском языке. - Каждая единица оборудования должна сопровождаться оформленным гарантийным талоном или аналогичным документом с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного периода. - Предложение участника должно включать полный ассортимент поставляемой продукции. - Цена продукции должна включать транспортные расходы, упаковку, все налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком. - В случае предоставления эквивалента необходимо представить его полные технические характеристики. - Представленный эквивалент не должен ухудшать технические характеристики продукции. - Поставляемое оборудование должно быть полностью совместимым с оборудованием, производства компании Qtech. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрение аналогов: Да. Оборудование должно совпадать по характеристикам, не уступающим заявленным требованиям Технического задания. |  |  |
| Гарантийный срок: Участник должен в обязательном порядке отразить в своем предложении конкретные сроки и объем гарантийного обслуживания оборудования. Продолжительность гарантийного обслуживания не менее 36 месяцев с момента передачи оборудования грузополучателю. Гарантия распространяется на всю продукцию. Поставщик должен определить номера контактных телефонов, по которым Заказчик сможет проинформировать Поставщика о дефектах поставляемого оборудования. Сервисный центр, осуществляющий ремонт и техническое обслуживание оборудования, должен быть авторизован производителем оборудования. Во время гарантийного периода Поставщик должен обеспечить устранение Сервисным центром всех обнаруженных неисправностей в течение 20-и рабочих дней после получения извещения о неисправности. В случае превышения срока ремонта Сервисным центром, Поставщик производит замену оборудования на новое с эквивалентными характеристиками в течение одного рабочего дня, следующего за днем просрочки исполнения обязательств. Транспортировка вышедшего из строя оборудования до сервисного центра осуществляется силами Поставщика и за его счет. |  |  |
| Срок поставки продукции: в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора |  |  |
| Грузополучатели: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.17/39, стр.1, помещение 4 |  |  |
| Предлагаемые критерии оценки |  |  |
| 1 | Наименьшая суммарная стоимость единиц товара в рублях с НДС | 1 (100 %) |

Начальник производственно-технического отдела	       ______________________ К.Э. Дмитриев