| Утверждаю: Главный инженер АО «Энергосервис Волги» _______________В. В. Пухарев «___»__________________ 2025 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС 35/10кВ «Орловка» и ВЛ-10 кВ Л-12 от ПС 35/10кВ «Орловка»    в части оснащения реклоузерами (5 шт.) в Марксовском р-не»

- Общие сведения.

Наименование объекта: «Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС 35/10кВ «Орловка» и ВЛ-10 кВ Л-12               от ПС 35/10кВ «Орловка» в части оснащения реклоузерами (5 шт.) в Марксовском р-не».

# Основание для проведения работ – договор  на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации №2560-002068 от 23.03.2025, заключенный между АО «Энергосервис Волги»                                           и  ПАО «Россети Волга».

Сроки начала и окончания работ.

начало работ – не позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора;

окончание работ – не позднее 30.10.2025.

- Описание работ.

## Объект строительства -

## 1.	Установка пунктов секционирования (реклоузеров) на ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС 35/10кВ «Орловка» и ВЛ-10 кВ Л-12 от ПС 35/10кВ «Орловка».

Местоположение объекта: Саратовская область, Марксовский район, с.Георгиевка, с.Волково, с.Березовка, с.Луговское, с.Александровка, с.Орловское, с.Кировское.

Этапы разработки документации (проектирования):

I этап проектирования – предпроектное обследование; разработка и согласование основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту строительства; проведение необходимых инженерно–геодезических изысканий.

II этап проектирования – кадастровые работы; разработка, согласование и внутренняя экспертиза проектной и рабочей документации (ПРД) в соответствии с требованиями нормативных документов; получение необходимых разрешений профильных ведомств и органов для размещения зарядной инфраструктуры.

ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ЗП и ОТР.

ОТР и ПРД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

- Основные характеристики проектируемых объектов.

  - ВЛ 10 кВ (0,2 км) от опоры 7-00/47 ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС Орловка до опоры 12-00/47 ВЛ-10 кВ Л-12 от ПС Орловка с установкой реклоузера

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Длина ВЛ | Общая длина 0,2 км (уточнить проектом) |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | 1 цепь |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Коммутационное оборудование | В рамках проектирования предусматривается установка автоматического пункта секционирования (реклоузера). Место установки определить в проектной документации. |
| РЗА, ПА | В рамках проектирования обеспечить возможность осуществления дистанционной настройки и управления устройствами автоматизации и мониторинга состояния ВЛ из соответствующей ОДГ. Способ организации каналов связи - в направлении соответствующего ОДГ. При выборе GSM провести анализ зоны покрытия имеющихся в зоне установки оборудования GSM сетей с последующим выбором оператора сотовой связи |

  - Установка пунктов секционирования (реклоузеров) ВЛ-10 кВ Л-12 от ПС 35/10кВ «Орловка».

| Показатель |  | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |  |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |  |
| Коммутационное оборудование | В рамках проектирования предусматривается установка автоматических пунктов секционирования (реклоузеров): - в пролете опор 12-00/33-34 ВЛ-10 кВ Л-12 от ПС Орловка; - в пролете опор 12-00/68-69 ВЛ-10 кВ Л-12 от ПС Орловка; - в пролете опор 12-00/40-40А ВЛ-10 кВ Л-12 от ПС Орловка; - в пролете опор 12-00/132-133 ВЛ-10 кВ Л-12 от ПС Орловка. |  |
| Демонтируемое оборудование | Определяется в проектной документации. |  |
| РЗА, ПА | В рамках проектирования обеспечить возможность осуществления дистанционной настройки и управления устройствами автоматизации и мониторинга состояния ВЛ из соответствующей ОДГ. Способ организации каналов связи - в направлении соответствующего ОДГ. При выборе GSM провести анализ зоны покрытия имеющихся в зоне установки оборудования GSM сетей с последующим выбором оператора сотовой связи.. |  |

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в                         ПАО «Россети Волга».

- Требования к выполнению проектных работ.

Работы по проектированию выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) утвержденным заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» В.А. Тутуновым (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - Выполнить работы качественно, с соблюдением требований НПА и НТД, указанных в Едином реестре нормативно–технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном Приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024  № 89 с актуальными изменениями, размещенном на сайте ПАО «Россети».

  - Субподрядчик вправе заключать с Исполнителями договоры на весь объем работ по Договору, заключенному между Субподрядчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком (АО «Энергосервис Волги») условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

## 5. Выделение этапов строительства

Без выделения этапов строительства.

## 6.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2026 г.

Окончание строительства – 2026 г.

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги» Пухарев Виктор Валерьевич,

Начальник ПТО АО «Энергосервис Волги» Дмитриев Кирилл Эдуардович

тел. 8(8452) 320-324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 8. Приложения

Приложение № 1. Задание на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС 35/10кВ «Орловка» и ВЛ-10 кВ Л-12 от ПС 35/10кВ «Орловка» в части оснащения реклоузерами (5 шт.) в Марксовском р-не», утвержденное заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» В.А. Тутуновым с Приложениями – 1 (один) экземпляр на 16 листах (копия).

Приложение № 2. Расчет НМЦ лота.

Приложение № 3. Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры

Начальник СДО                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                           К.Э. Дмитриев