## Утверждаю:

## Главный инженер

## АО «Энергосервис Волги»

## _______________В.В. Пухарев

## «___» _______________ 2025 г.

## Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 10 кВ Козловского РЭС филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» (реконструкция ВЛ–10 кВ, установка реклоузеров 10 кВ – 5 шт., установка управляемых разъединителей – 4 шт., дооснащение телеуправления присоединений – 2 шт., организация канала связи – 2 шт.)»

- Общие сведения

Наименование объекта: «Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 10 кВ Козловского РЭС филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» (реконструкция ВЛ–10 кВ, установка реклоузеров 10 кВ – 5 шт., установка управляемых разъединителей – 4 шт., дооснащение телеуправления присоединений – 2 шт., организация канала связи – 2 шт.)»

Основание для проведения работ – договор на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации № 2520–000469 от 06.02.2025, заключенный между АО «Энергосервис Волги» и ПАО «Россети Волга».

Сроки начала и окончания работ.

Начало работ – в течение 5 дней со дня заключения договора;

Окончание работ – не позднее 31.12.2025.

- Описание работ

Объект строительства:

- Реконструкция ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 110/10 кВ Козловка с установкой реклоузеров, линейных разъединителей и индикаторов короткого замыкания;

- Реконструкция ВЛ-10 кВ Заря от ПС 35/10 кВ Вурманская: с установкой реклоузеров, линейных разъединителей и индикаторов короткого замыкания;

- Реконструкция ПС 110 кВ Козловка в части РЗА;

- Реконструкция ПС 35 кВ Вурманская в части РЗА, телемеханики и телеуправления.

- Организация АРМ на базе Козловского РЭС.

Этапы разработки проектной документации:

Вид строительства: реконструкция

Этапы разработки проектной и рабочей документации – одноэтапный.

Предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно–геодезических изысканий, разработка, обоснование, согласование проектной и рабочей документации с Заказчиком, внутренняя экспертиза проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативных документов, кадастровые работы.

ПД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

3.1. ВЛ–10 кВ Воробьёвка от ПС 110/10 кВ Козловка (в составе производственно–технологического комплекса – воздушная линия электропередачи высокого напряжения ВЛ–10 кВ Воробьёвка от ПС 110/10 кВ Козловка)

| Показатель |  | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- | --- |
| Вид ЛЭП |  | ВЛ |
| Место расположения объекта |  | Чувашская Республика, Козловский муниципальный округ. |
| Передаваемая мощность |  | Не требуется |
| Количество цепей |  | 1 |
| Номинальное напряжение |  | 10 |
| Количество устанавливаемых реклоузеров |  | 2 |
| Места установки реклоузеров: |  | ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 110/10 кВ Козловка вместо разъединителей СР-II-10 кВ "Курочкино-Воробьевка", СР-III-10 кВ "Чешлама-Воробьевка" |
| Количество устанавливаемых разъединителей с моторным приводом |  | 2 |
| Места установки разъединителей с моторным приводом |  | ВЛ-10 кВ Воробьёвка от ПС 110/10 кВ Козловка2 вместо разъединителей МР-II-10 кВ "Воробьевка", МР-III-10 кВ "Воробьевка" |
| Район по гололеду |  | Определить проектом |
| Региональный коэффициент по гололеду |  | Определить проектом |
| Район по ветру |  | Определить проектом |
| Региональный коэффициент по ветру |  | Определить проектом |
| Район по количеству грозовых часов в году |  | Определить проектом |
| Район по степени загрязненности атмосферы |  | Определить проектом |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ, КВЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) |  | Определить проектом |
| Прочие особенности ЛЭП (наличие участков КЛ, ГИЛ), включая рекомендации по типу основных конструктивных элементов, способу прокладки (с уточнением в проектной документации) |  | Определить проектом |
| Средства связи | Станционные сооружения ВОЛС | Не требуется |
|  | Линейно-кабельные сооружения ВОЛС в траншее | Не требуется |
|  | Линейно-эксплуатационная связь для обслуживания ЛЭП | Не требуется |
|  | ВЧ-связь | Не требуется |
|  | Инфраструктура средств связи | Не требуется |
| РЗА, ПА |  | Определить проектом |
| Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП) |  | Определить проектом |
| Системы мониторинга |  | Определить проектом |
| Требования к информационной безопасности объекта |  | Определить проектом |

3.2. ВЛ–10 кВ Заря от ПС 35/10 кВ Вурманская (в составе производственно–технологического комплекса – воздушная линия электропередачи высокого напряжения ВЛ–10 кВ Заря от ПС 35/10 кВ Вурманская)

| Показатель |  | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- | --- |
| Вид ЛЭП |  | ВЛ |
| Передаваемая мощность |  | Не требуется |
| Количество цепей |  | 1 |
| Номинальное напряжение |  | 10 |
| Количество устанавливаемых реклоузеров |  | 3 |
| Места установки реклоузеров: |  | ВЛ-10 кВ Заря от ПС 35/10 кВ Вурманская вместо разъединителей СР-II-10 кВ КРС-1 Байгулово, МР-III-10 кВ "Заря" и на опоре №7 |
| Количество устанавливаемых разъединителей с моторным приводом |  | 2 |
| Места установки разъединителей с моторным приводом |  | ВЛ-10 кВ Заря от ПС 35/10 кВ Вурманская вместо разъединителей ОР-10 кВ на парк, ОР-10 кВ на Калугино |
| Район по гололеду |  | Определить проектом |
| Региональный коэффициент по гололеду |  | Определить проектом |
| Район по ветру |  | Определить проектом |
| Региональный коэффициент по ветру |  | Определить проектом |
| Район по количеству грозовых часов в году |  | Определить проектом |
| Район по степени загрязненности атмосферы |  | Определить проектом |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ, КВЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) |  | Определить проектом |
| Прочие особенности ЛЭП (наличие участков КЛ, ГИЛ), включая рекомендации по типу основных конструктивных элементов, способу прокладки (с уточнением в проектной документации) |  | Определить проектом |
| Средства связи | Станционные сооружения ВОЛС | Не требуется |
|  | Линейно-кабельные сооружения ВОЛС в траншее | Не требуется |
|  | Линейно-эксплуатационная связь для обслуживания ЛЭП | Не требуется |
|  | ВЧ-связь | Не требуется |
|  | Инфраструктура средств связи | Не требуется |
| РЗА, ПА |  | Определить проектом |
| Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП) |  | Определить проектом |
| Системы мониторинга |  | Не требуется |
| Требования к информационной безопасности объекта |  | Определить проектом |

- Требования к выполнению проектных работ.

Работы по проектированию выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) утвержденным и.о. заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» Я.Г. Курюмовым (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

4.1.	Выполнить работы качественно, с соблюдением требований НПА и НТД, указанных в Едином реестре нормативно–технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном Приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024 № 89 с актуальными изменениями, размещенном на сайте ПАО «Россети».

4.2.	Субподрядчик вправе заключать с Исполнителями договоры на весь объем работ по Договору, заключенному между Субподрядчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком (АО «Энергосервис Волги») условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.4.1. Предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий, разработка, обоснование, согласование проектной документации с Заказчиком, кадастровые работы.

## 5. Выделение этапов строительства

Без выделения этапов строительства.

## 6.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2026 г.

Окончание строительства – 2026 г.

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги» Пухарев Виктор Валерьевич,

Начальник ПТО АО «Энергосервис Волги» Дмитриев Кирилл Эдуардович

тел. 8(8452) 320-324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 8. Приложения

Приложение № 1. Задание на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 10 кВ Козловского РЭС филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» (реконструкция ВЛ–10 кВ, установка реклоузеров 10 кВ – 5 шт., установка управляемых разъединителей – 4 шт., дооснащение телеуправления присоединений – 2 шт., организация канала связи – 2 шт.)», утвержденное и.о. заместителя директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» Я.Г. Курюмовым с Приложениями – 1 (один) экземпляр на 23 листах (копия);

Приложение № 2. Расчет НМЦ лота;

Приложение № 3. Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры.

Начальник СДО                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                           К.Э. Дмитриев