УТВЕРЖДАЮ

______________________

«______» ______________ 2024 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку АРМ, телефонов и патч-кордов для нужд АО «Энергосервис Волги»

| План закупки | Внеплановаяы закупка 2024 г. |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Амортизация |
| Сумма с НДС / без НДС в рублях | 4 480 545,00 / 3 733 787,50 |
| Закупка осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Место поставки оборудования | 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1, помещение 4 |

| № | Наименование продукции и технические характеристики | Ед. изм. | ОКПД2 | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Персональный компьютер ГРАВИТОН Д51И i5-10400/1x8GB/1xSSD256GB/FP_2xUSB2.0/ WiFi/450W/K+M/NoOS/3YST (или аналог) cо следующими характеристиками : | Шт |  | 21 |
|  | Базовая частота функционирования процессора: не менее 2,9 Гигагерц |  |  |  |
|  | Максимальная частота функционирования процессора: не менее 4,3 Гигагерц |  |  |  |
|  | Кэш последнего уровня: не менее 12 Мегабайт |  |  |  |
|  | Кол-во ядер/потоков: не менее 6/12 шт |  |  |  |
|  | Литография< 14Нанометр |  |  |  |
|  | Тип памяти: DDR4 SDRAM |  |  |  |
|  | Частота функционирования: не менее 2666 Мегагерц |  |  |  |
|  | Объем памяти не менее 8 Гигабайт |  |  |  |
|  | Слоты для памяти DIMM: не менее 2шт |  |  |  |
|  | Возможность расширения до 64 Гигабайт: наличие |  |  |  |
|  | Объем твердотельного диска: не менее 256 Гигабайт |  |  |  |
|  | Интерфейс: не ниже M.2 PCIe |  |  |  |
|  | Оптический дисковод необходимо отсутствие |  |  |  |
|  | Тип видеоадаптера: интегрированный |  |  |  |
|  | Кол-во слотов PCIe x1 на материнской плате: не менее 2 шт |  |  |  |
|  | Кол-во слотов PCIe x16 на материнской плате: не менее 1 шт |  |  |  |
|  | Кол-во слотов PCI на материнской плате: не менее 1 шт |  |  |  |
|  | Кол-во слотов M.2 2280 PCIe x4 на материнской плате для подключения PCIe SSD-накопителей: не менее 1 шт |  |  |  |
|  | Кол-во разъёмов SATA III на материнской плате: не менее 2 шт |  |  |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта: Ethernet |  |  |  |
|  | Количество сетевых портов: не менее 1 шт |  |  |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet: не менее 1 Гигабит в секунду |  |  |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта: Медь-витая пара |  |  |  |
|  | Модуль беспроводной связи стандарта не ниже 802.11ax: наличие |  |  |  |
|  | Поддержка Bluetooth версии не ниже 5.2: наличие |  |  |  |
|  | Форм-фактор корпуса: Mini Tower |  |  |  |
|  | Кол-во внутренних дисковых отсеков 3,5”: не менее 4 шт |  |  |  |
|  | Кол-во внутренних дисковых отсеков 2,5”: не менее 2 шт |  |  |  |
|  | Кол-во внешних дисковых отсеков 5,25”: не менее 2 шт |  |  |  |
|  | Кол-во внешних дисковых отсеков 3,5”: не менее 2 шт |  |  |  |
|  | Кол-во портов USB 3.2 на задней панели: не менее 2 шт |  |  |  |
|  | Общее кол-во портов USB 2.0 : не менее 6 шт |  |  |  |
|  | Кол-во портов USB 2.0 на передней панели: не менее 2 шт |  |  |  |
|  | Кол-во разъемов HDMI: не менее 1 шт |  |  |  |
|  | Кол-во разъемов Display Port: не менее 1 шт |  |  |  |
|  | Кол-во разъемов VGA: не менее 1 шт |  |  |  |
|  | Кол-во разъемов DVI-D: не менее 1 шт |  |  |  |
|  | Кол-во разъемов RJ-45 100/1000 Мбит/сек: не менее 1 шт |  |  |  |
|  | Кол-во разъемов COM: не менее 1 шт |  |  |  |
|  | Кол-во разъемов PS/2: не менее 1 шт |  |  |  |
|  | Кол-во комбинированных аудиопортов на передней панели: не менее 1 шт |  |  |  |
|  | Кол-во аудиовыходов на задней панели: не менее 1 шт |  |  |  |
|  | Кол-во микрофонных входов на задней панели: 1 шт |  |  |  |
|  | Кол-во аудиовходов на задней панели: 1 шт |  |  |  |
|  | Мощность блока питания: не менее 450 Ватт |  |  |  |
|  | Размеры корпуса< 408 x 366 x 173 миллиметров |  |  |  |
|  | Замок блокировки кнопки включения системного блока: наличие |  |  |  |
|  | Тип операционной систем: без ОС |  |  |  |
|  | Клавиатура: наличие |  |  |  |
|  | Оптический манипулятор "мышь": наличие |  |  |  |
| 2 | Монитор Raskat I27F10DAP 27" (или аналог) cо следующими характеристиками : | Шт |  | 21 |
|  | Яркость: не менее 250 Килоджоуль/кв. метр |  |  |  |
|  | Контрастность: не менее 1000:1 |  |  |  |
|  | Диагональ: не менее 27 дюймов |  |  |  |
|  | Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей |  |  |  |
|  | Соотношение сторон: 16:9 |  |  |  |
|  | Время отклика: не более 5 миллисекунд |  |  |  |
|  | Максимальная частота: не менее 100 Герц |  |  |  |
|  | Крепление VESA 100х100 мм: наличие |  |  |  |
|  | Регулировка высоты: наличие |  |  |  |
|  | Вращение: наличие |  |  |  |
|  | Встроенные динамики: наличие |  |  |  |
|  | Количество динамиков: не менее 2 шт |  |  |  |
|  | Мощность динамиков: не менее 2 Ватт |  |  |  |
|  | Сопротивление динамиков: не менее 8 Ом |  |  |  |
|  | Поддержка AMD Freesync: наличие, через HDMI и DisplayPort |  |  |  |
|  | Поддержка Nvidia G-sync: наличие, через DisplayPort |  |  |  |
|  | Размер пикселя: не более 0.3114 х 0.3114 миллиметров |  |  |  |
| 3 | Источник бесперебойного питания ACD PW-Entry 1000 (или аналог) cо следующими характеристиками : | Шт |  | 21 |
|  | Тип ИБП: интерактивный |  |  |  |
|  | Интерфейс управления: Ethernet 10/100 |  |  |  |
|  | Отображение информации: светодиодные индикаторы |  |  |  |
|  | Ручной Bypass: наличие |  |  |  |
|  | Выходная мощность (полная): не менее 1000 ВольтАмпер |  |  |  |
|  | Выходная мощность (активная): не менее 600 Ватт |  |  |  |
|  | Количество выходных разъемов: не менее 8 шт |  |  |  |
|  | Количество выходных разъемов с питанием от батарей: не мене 4 шт |  |  |  |
|  | Тип выходных разъемов питания: CEE 7 |  |  |  |
|  | Количество USB-портов для зарядки: не менее 1 шт |  |  |  |
|  | Время переключения на батарею: не более 10 миллисекунд |  |  |  |
|  | Напряжение батареи: не менее 12Вольт |  |  |  |
|  | Время зарядки: не более 8 часов |  |  |  |
|  | Защита от перегрузки: наличие |  |  |  |
|  | Защита от короткого замыкания: наличие |  |  |  |
|  | Защита телефонной линии: наличие |  |  |  |
|  | Тип напряжения на входе: 1-фазное |  |  |  |
|  | Тип напряжения на выходе: 1-фазное |  |  |  |
|  | Входное напряжение, диапазон: 162 - 290 Вольт |  |  |  |
|  | Входная частота, диапазон: 47-63 Герц |  |  |  |
|  | Размеры (ШхВхГ): не более 200 x 100 x 345 миллиметров |  |  |  |
| 4 | IP телефон Т13 РТУ (либо аналог) cо следующими характеристиками : | Шт |  | 100 |
|  | Количество поддерживаемых SIP-линий: не менее 4 |  |  |  |
|  | Наличие LCD-дисплея: наличие, цветной |  |  |  |
|  | Размер дисплея: не менее 2.4" |  |  |  |
|  | Разрешение экрана дисплея: не менее 320x240 |  |  |  |
|  | Количество Ethernet портов RJ45 10/100: не менее 2 |  |  |  |
|  | Количество RJ9 портов: не менее 2 |  |  |  |
|  | Поддерживаемые узкополосные кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726 32K, G.729AB, iLBC |  |  |  |
|  | Поддерживаемые широкополосные кодеки: G.722 , OPUS |  |  |  |
|  | Поддержка контроля сети: 802.1 x |  |  |  |
|  | Детекция голосовой активности (VAD), Генерация комфортного шума (CNG), Оценка фонового шума (BNE), Двухстороннее эхоподавление (AEC): наличие |  |  |  |
|  | DTMF режимы: In band, Out of Band - DTMF Relay (RFC2833) / SIP INFO |  |  |  |
|  | IP-конфигурация: Статика / DHCP / PPPoE |  |  |  |
|  | Записная книжка не менее чем на 500 контактов: наличие |  |  |  |
|  | Поддержка PoE: наличие |  |  |  |
|  | Поддержка протоколов: SIP2.0 через UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv4/v6, LLDP, PPPoE / 802.1x / L2TP, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069, AES128 & AES256 |  |  |  |
|  | Наличие блока питания в комплекте: наличие |  |  |  |
| 5 | IP телефон Т25P РТУ (либо аналог) cо следующими характеристиками : | Шт |  | 15 |
|  | Количество поддерживаемых SIP-линий: не менее 16 |  |  |  |
|  | Наличие LCD-дисплея: наличие, цветной |  |  |  |
|  | Размер дисплея: не менее 4,3 |  |  |  |
|  | Разрешение экрана дисплея: не менее 480x272 |  |  |  |
|  | Наличие встроенной панели расширени: наличие |  |  |  |
|  | Количество Ethernet портов RJ45 10/100/1000: не менее 2 |  |  |  |
|  | Количество RJ9 портов: не менее 2 |  |  |  |
|  | Поддерживаемые узкополосные кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726 32K, G.729AB, iLBC |  |  |  |
|  | Поддерживаемые широкополосные кодеки: G.722, Opus, H.264 |  |  |  |
|  | Поддержка контроля сети: 802.1 x |  |  |  |
|  | Детекция голосовой активности (VAD), Генерация комфортного шума (CNG), Оценка фонового шума (BNE), Двухстороннее эхоподавление (AEC): наличие |  |  |  |
|  | DTMF режимы: In band, Out of Band - DTMF Relay (RFC2833) / SIP INFO |  |  |  |
|  | IP-конфигурация: Статика / DHCP / PPPoE |  |  |  |
|  | Наличие встроенного Wi-Fi адаптера: наличие |  |  |  |
|  | Наличие встроенного Bluetooth адаптера: наличие |  |  |  |
|  | Записная книжка не менее чем на 2000 контактов: наличие |  |  |  |
|  | Функция приема видео-звонков: наличие |  |  |  |
|  | Поддержка протоколов: SIP2.0 через UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv4/v6, LLDP, PPPoE / 802.1x / L2TP, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069 |  |  |  |
|  | Наличие блока питания в комплекте: наличие |  |  |  |
|  | Количество поддерживаемых SIP-линий: не менее 16 |  |  |  |
| 6 | Yeastar NeoGate TG200 - VoIP-GSM шлюз на 2 GSM линии (или аналог) со следующими характеристиками: | Шт |  | 1 |
|  | Количество GSM-линий 850/900/1800/1900 МГц: не менее 2 |  |  |  |
|  | Порты LAN (10/100 Мб/с): не менее 1 |  |  |  |
|  | Поддерживаемые голосовые аудиокодеки: G.711A/U-law, G.722, G.726, G.729a, GSM, ADPCM, Speex |  |  |  |
|  | Поддержка передачи DTM: FRFC 2833, SIP INFO, In-band |  |  |  |
|  | Поддержка транспортных протоколов: UDP, TCP, TLS |  |  |  |
|  | Поддержка протоколов доступа: FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH |  |  |  |
|  | Трансляция адресов: Static NAT, STUN |  |  |  |
|  | Маршрутизация входящих звонков: наличие |  |  |  |
|  | Маршрутизация исходящих звонков: наличие |  |  |  |
|  | Горячая замена SIM-карт: наличие |  |  |  |
|  | Возможность установки внешней антенны: наличие |  |  |  |
|  | Резервное копирование/восстановление: наличие |  |  |  |
|  | Управление через Web-интерфейс: наличие |  |  |  |
| 7 | Патч-корд S/FTP 4 пары кат.6, BC (чистая медь) ,1м | Шт |  | 150 |
| 8 | Патч-корд S/FTP 4 пары кат.6, BC (чистая медь) ,3м | Шт |  | 90 |
| 9 | Патч-корд S/FTP 4 пары кат.6, BC (чистая медь) ,5м | Шт |  | 30 |
| 10 | SK-53 - Набор инструментов Связькомплект для монтажа и обслуживания кабельных линий | Шт |  | 1 |

| Требования к продукции: - Продукция (оборудование) должна быть новой, ранее не использованной, не восстановленной и не собранной из восстановленных компонентов, выпускаться серийно. - Упаковка продукции должна быть фирменной и не иметь видимых повреждений. - Поставщик должен представить документы о сертификации оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов или деклараций соответствия требованиям нормативных документов на поставляемое оборудование, разрешающих использование поставляемого оборудования на территории Российской Федерации). Для типов оборудования, не подлежащих обязательной сертификации и/или декларированию и/или санитарно-эпидемиологической экспертизе Поставщик должен представить отказные письма. - Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом на оборудование на русском языке и/или инструкцией пользователя (руководством по эксплуатации) оборудования на русском языке. - Каждая единица оборудования должна сопровождаться оформленным гарантийным талоном или аналогичным документом с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного периода. - Качество поставляемыго оборудования должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве персональных компьютеров, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001:2008 и/или ГОСТ РФ. - Предложение участника должно включать полный ассортимент поставляемой продукции. - Цена продукции должна включать транспортные расходы, упаковку, все налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком. - В случае предоставления эквивалента необходимо представить его полные технические характеристики. - Представленный эквивалент не должен ухудшать технические характеристики продукции. - Поставляемые персональные компьютеры должен быть зарегистрированы в реестре российской промышленной продукции (https://gisp.gov.ru). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрение аналогов: Да. Оборудование должно совпадать по характеристикам, не уступающим заявленным требованиям Технического задания. |  |  |
| Гарантийный срок: Участник должен в обязательном порядке отразить в своем предложении конкретные сроки и объем гарантийного обслуживания оборудования. Продолжительность гарантийного обслуживания не менее 36 месяцев с момента передачи оборудования грузополучателю. Гарантия распространяется на всю продукцию. Поставщик должен определить номера контактных телефонов, по которым Заказчик сможет проинформировать Поставщика о дефектах поставляемого оборудования. Сервисный центр, осуществляющий ремонт и техническое обслуживание оборудования, должен быть авторизован производителем оборудования. Во время гарантийного периода Поставщик должен обеспечить устранение Сервисным центром всех обнаруженных неисправностей в течение 20-и рабочих дней после получения извещения о неисправности. В случае превышения срока ремонта Сервисным центром, Поставщик производит замену оборудования на новое с эквивалентными характеристиками в течение одного рабочего дня, следующего за днем просрочки исполнения обязательств. Транспортировка вышедшего из строя оборудования до сервисного центра осуществляется силами Поставщика и за его счет. |  |  |
| Срок поставки продукции: в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора |  |  |
| Грузополучатели: АО «Энергосервис Волги»: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр.1, помещение 4 |  |  |
| Предлагаемые критерии оценки |  |  |
| 1 | Наименьшая суммарная стоимость единиц товара в рублях с НДС | 1 (100 %) |

Начальник производственно-технического отдела	     ___________________ К.Э. Дмитриев