| Утверждаю: Главный инженер АО «Энергосервис Волги» _______________В. В. Пухарев «___»__________________ 2025 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кинельского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"

(установка реклоузеров 10 шт., установка выключателей 6-10 кВ 5 шт.,

внедрение системы SCADA 1 шт.)»

- Общие сведения.

Наименование объекта: «Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кинельского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров                10 шт., установка выключателей 6-10 кВ 5 шт., внедрение системы SCADA 1 шт.)».

Основание для проведения работ – договор  на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации № 2450-011473 от 28.11.2024, заключенный между АО «Энергосервис Волги» и ПАО «Россети Волга».

Сроки начала и окончания работ.

начало работ – не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора;

окончание работ – не позднее 30.12.2025.

- Описание работ.

## Объект строительства -

  - Реконструкция КРУН – 10 кВ ПС 110 кВ «Красная Самарка»;

  - Реконструкция КРУН-10 кВ ПС 110 кВ «Энергия»;

  - Реконструкция КРУН-6 кВ ПС 35 кВ «Кривая Лука-2»;

  - Установка реклоузеров для секционирования ВЛ:

    - ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

    - ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

    - ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

    - ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Энергия» - 2 шт.;

    - ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Кривая Лука-2» - 2 шт.

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Красная Самарка» с установкой линейных разъединителей и ИКЗ;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «Красная Самарка» с установкой линейных разъединителей и ИКЗ;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Красная Самарка» с установкой линейных разъединителей и ИКЗ;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Энергия» - с установкой линейных разъединителей и ИКЗ;

  - Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Кривая Лука-2» - с установкой линейных разъединителей и ИКЗ.

Этапы разработки документации (проектирования):

Этапы разработки документации (проектирования): одноэтапное.

Предпроектное обследование, проведение инженерно-геодезических изысканий, разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кадастровые работы.

Проектные работы выполняются на основании Р-РВ-33-2083.04-24 «Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство объектов ПАО "Россети Волга».

Выбор применяемых в проектной документации для реконструкции материалов и оборудования должен быть основан на обязательной проверки их соответствия нормативно-техническим документам. Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество, а так же быть допущенные к применению на объектах ПАО "Россети".

- Основные характеристики проектируемых объектов.

  - ПС 110 кВ Красная Самарка (Самарская область, Кинельский район, с.Красносамарское, ул. Кооперативная, д.42)

| Показатель | ### Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ | 110/10 |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ОРУ-110 кВ КРУН-10 кВ |
| Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ | Вакуумный выключатель на выкатных элементах -3 шт. один привод на три фазы в проекте выполнить реконструкцию существующих ячеек 10 кВ № 8 (ф-9), №9 (ф-10), 15 (ф-16) с заменых выключателей |

Сохранить существующие диспетчерские наименования:

в ячейке 8: ВВ-10 Ф-9;

в ячейке 9: ВВ-10 Ф-10,

в ячейке 15: ВВ-10 Ф-16.

  - ПС 110 кВ Энергия (Самарская область, Кинельский район)

| Показатель | ### Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ | 110/10 |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ОРУ-110 кВ КРУН-10 кВ |
| Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ | Вакуумный выключатель на выкатных элементах -1 шт. один привод на три фазы в проекте выполнить реконструкцию существующих ячеек 10 кВ № 6 (ф-9) с заменых выключателей |

Присвоить новое диспетчерское наименование: в ячейке 6: ВВ-10 Ф-9.

  - ПС 35 кВ Кривая Лука-2 (Самарская обл., Кинельский район, с. Бузаевка, ул.Юбилейная)

| Показатель | ### Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ | 35/6 |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ОРУ-35 кВ КРУН-6 кВ |
| Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ | Вакуумный выключатель на выкатных элементах -1 шт. один привод на три фазы в проекте выполнить реконструкцию существующей ячейки 6 кВ № 13 (ф-16) с заменой выключателя |

Присвоить новое диспетчерское наименование:

в ячейке 13: ВВ-6 ф-16.

  - Установка реклоузеров для секционирования ВЛ:

- ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Энергия» - 2 шт.;

- ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Кривая Лука-2» - 2 шт.

Для реклоузеров предусмотреть новые инвентарные номера.

  - Установка ЛР-10 кВ до и после реклоузеров;

- ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Красная Самарка» - 4 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «Красная Самарка» - 4 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Красная Самарка» - 4 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Энергия» - 4 шт.;

- ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Кривая Лука-2» - 4 шт.

  - Установка выключателей ТКЗ:

- ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Красная Самарка» - 1 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «Красная Самарка» - 1 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Красная Самарка» - 1 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Энергия» - 1 шт.;

- ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Кривая Лука-2» - 1 шт.

  - Установка устройств автоматизации:

- Контроллер ARIS 2805 с установкой МИП, МСЭ – 2 шт.;

- МИП с блоком ТУ – 2 шт.;

- Контроллер ТМ (для реклоузера (разъединителя) – 10 комп.;

- АРМ РЭС на базе Кинельского РЭС – 1 шт.;

- Шкаф телекоммуникационный с блоком вентиляции – 2 шт.;

- ИБП системы ТМ – 2 шт.;

- Микропроцессорные терминалы РЗА на ПС 110/35/6 кВ Красная Самарка –6 шт.;

- Система удаленного доступа к микропроцессорным терминалам РЗА на ПС 110/35/6 кВ Красная Самарка –1 шт.;

- Микропроцессорные терминалы РЗА на ПС 35/6 кВ Кривая Лука-2 –1 шт.

- Система удаленного доступа к микропроцессорным терминалам РЗА на ПС 35/6 кВ Кривая Лука –1 шт.

  - Установка ИКЗ

- ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Красная Самарка» - 3 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС «Красная Самарка» - 6 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Красная Самарка» - 2 шт.;

- ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «Энергия» - 1 шт.;

- ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС «Кривая Лука-2» - 4 шт.

  - В части АРМ на дисп. щите Жигулевского РЭС.

При проектировании оценить необходимость замены существующего АРМ ТМ управления реклоузерами.

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в                         ПАО «Россети Волга».

- Требования к выполнению проектных работ.

Работы по проектированию выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) утвержденным заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» В.Ю. Переясловым (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - Выполнить работы качественно, с соблюдением требований НПА и НТД, указанных в Едином реестре нормативно–технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном Приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024     № 89 с актуальными изменениями, размещенном на сайте ПАО «Россети».

  - Субподрядчик вправе заключать с Исполнителями договоры на весь объем работ по Договору, заключенному между Субподрядчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком (АО «Энергосервис Волги») условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

## 5. Выделение этапов строительства

Без выделения этапов строительства.

## 6.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2026 г.

Окончание строительства – 2026 г.

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги» Пухарев Виктор Валерьевич,

Начальник ПТО АО «Энергосервис Волги» Дмитриев Кирилл Эдуардович

тел. 8(8452) 320-324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 8. Приложения

Приложение № 1. Задание на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кинельского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров 10 шт., установка выключателей 6-10 кВ 5 шт., внедрение системы SCADA 1 шт.)», утвержденное заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» В.Ю. Переясловым с Приложениями – 1 (один) экземпляр на 34 листах (копия).

Приложение № 2. Расчет НМЦ лота.

Приложение № 3. Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры

Начальник СДО                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                           К.Э. Дмитриев