УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «Энергосервис Волги»

________________В.Б. Минаев

«____»________________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту

# «Модернизация (оснащение) здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1 системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре»

# 1. Основание на проведение работ:

# Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

# 2.Наличие проектной документации:

2.1. Проектная и рабочая документация по объекту «Модернизация (оснащение) здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1 системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре» разработана ООО «Стройком-А» шифр 2024-07/01, согласованная и утвержденная в установленном порядке.

2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

# 3. Описание работ.

# Место нахождения объекта: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1.

# 3.1. Выполнить строительно–монтажные, пусконаладочные работы, поставку и установку программного обеспечения в соответствии с проектной и рабочей документацией по объекту «Модернизация (оснащение) здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1 системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре» разработана ООО «Стройком-А» шифр 2024-07/01.

# 4. Требования к строительству:

4.1 Строительно-монтажные работы выполнять с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по Проекту производства работ, согласованному в установленном подрядке главным инженером АО «Энергосервис Волги».

4.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

4.3. Подрядчик вправе заключать с субподрядчиками договоры на выполнение проектно-изыскательских работ, а также на объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ, не превышающий 70 процентов от объема строительно-монтажных и пусконаладочных работ Договора, заключенного между Подрядчиком и Заказчиком.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

4.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

4.6. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной и рабочей документации.

4.7. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.**-** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга», а также «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр.).

Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ-2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр «Об утверждении сметных нормативов».

4.8. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-РВ-17-2082.04-23 «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга»».

4.9. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор-РВ-17-1913.04-23 «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга»

4.10. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-РВ-17-2342.04-23 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5-ти дней с момента получения письменного запроса.

4.11. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

5. Требования к программному обеспечению:

  - Поставляемое программное обеспечение должно быть разработано в Российской Федерации.

  - Программное обеспечение должно быть зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

  - Подрядчик должен обеспечить установку и адаптацию поставляемого программного обеспечения для надлежащей и бесперебойной работы системы автоматической пожарной сигнализации.

# 6. Оборудование и материалы.

Работы выполняются иждивением Подрядчика. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком, должны соответствовать разработанной проектной и рабочей документации.

Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7. Технические требования к материалам и оборудованию:

7.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2. Оборудование, используемое для выполнения работ, должно соответствовать Приказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации №1776 от 29 апреля 2022г. «Об утверждении технических характеристик оборудования стационарной автомобильной зарядной станции публичного доступа, обеспечивающей возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта».

7.3.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2023 года.

7.4. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

7.5. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

8. Сроки выполнения работ:

Срок начала работ– не позднее 3 рабочих дней с момента заключения договора.

Срок окончания работ - не позднее 20 рабочих дней с момента заключения договора.

Срок завершения работ по договору – не позднее 31.10.2024 г.

9. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам: Главный инженер Минаев Вячеслав Борисович, тел. 8(8452) 320-324.

# 11. Приложения.

Приложение № 1. Расчет начальной максимальной цены лота.

Приложение № 2. Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры.

Начальник ПТО                                                                                                       К.Э. Дмитриев

Начальник СДО                                                                                                       М.В. Корнишина

Приложение № 2

к техническому заданию на

выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту.

«Модернизация (оснащение) здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1 системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре»

Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры

# 1.1. Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием при этом совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

1.2 Подрядчик должен иметь лицензию МЧС на монтаж пожарной сигнализации.

1.3. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ.

1.4. Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по монтажу слаботочных систем и систем автоматического пожароотушения не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

# 1.4. Субподрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке.

1.5. Субподрядчик должен иметь лицензию МЧС на монтаж пожарной сигнализации.

1.6. Субподрядчик должен обладать опытом выполнения работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации, не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

Начальник СДО                                                                                                      М.В. Корнишина